Приложение №2.25

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции,сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

# «ПМ.06 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ («ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»)»

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 6.1. Производить работы по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей

Задание №1

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какова основная цель ремонта оборудования распределительных устройств (РУ)?

Выберите правильный вариант ответа.

- Увеличение мощности подстанции

- Восстановление работоспособности и продление срока службы оборудования

- Модернизация системы автоматики

Ответ: 2

Обоснование: Основная цель ремонта оборудования распределительных устройств (РУ) заключается в том, чтобы вернуть его в исправное состояние и обеспечить дальнейшую безопасную и надежную эксплуатацию.

Задание №2

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какое устройство используется для проверки целостности изоляции оборудования РУ?

Выберите правильный вариант ответа.

- Амперметр

- Мегомметр

- Вольтметр

Ответ: 2

Обоснование: Такие значения сопротивления измеряются мегомметром.

Задание №3

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой вид работ относится к текущему ремонту масляного выключателя?

Выберите правильный вариант ответа.

- Замена бака выключателя

- Доливка или замена масла

- Замена привода выключателя

Ответ: 2

Обоснование: Замена бака и привода масляного выключателя относятся к капитальному ремонту.

Задание №4

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой инструмент используется для снятия напряжения с конденсаторных установок перед ремонтом?

Выберите правильный вариант ответа.

- Шлицевая отвёртка

- Разрядная штанга

- Индикатор напряжения

Ответ: 2

Обоснование: Разрядная штанга  используется для безопасного снятия напряжения с высоковольтного оборудования, включая конденсаторные установки.

Задание №7

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Процесс механического соединения отрезков проводов или жил кабелей путем сжатия специальной гильзы или наконечника при помощи пресса – это…….

О каком процессе идет речь?

Ответ: Опрессовка

Задание №10

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой тип смазки обычно используется для подшипников электродвигателей приводов выключателей?

Выберите правильный вариант ответа.

- Жидкое масло

- Консистентная смазка

- Графитовая смазка

Ответ: 2

Обоснование: Консистентная смазка обеспечивает необходимое долговременное смазывание, защищает от износа и предотвращает вытекание.

Задание №11

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность работ при выводе в ремонт масляного выключателя 10 кВ в РУ 10 кВ:

- Подготовка рабочего места

- Вывешивание плакатов безопасности

- Заземление

- Отключение выключателя

- Проверка отсутствия напряжения

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №12

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность работ при замене фарфорового изолятора на шинном мосту 110 кВ:

- Подготовка рабочего места

- Заземление с обеих сторон от места работы

- Снятие напряжения с участка шин

- Демонтаж старого изолятора

- Установка нового изолятора

- Подача напряжения

- Снятие заземлений

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №13

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность работ при проверке и регулировке привода выключателя 35 кВ:

- Проверка механических связей

- Визуальный осмотр

- Регулировка механизма

- Опробование включения-отключения

- Проверка электрических цепей

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №14

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при ремонте разъединителя 110 кВ:

- Заземление с обеих сторон

- Отключение разъединителя

- Проверка механизма

- Регулировка

- Очистка и смазка контактов

- Опробывание

- Снятие заземлений

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №16

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом работ с правильными действиями по его выполнению:

| Вид работ |  | Действия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Обеспечение безопасности персонала при проведении работ. | 1 | Проверка сопротивления изоляции обмоток трансформатора |
| Б | Обеспечение работоспособности электрооборудования и его способности быстро и надежно отключать поврежденные участки сети. | 2 | Отключение ячейки от питания, заземление, установка нового изолятора, проверка надежности крепления |
| В | Обеспечение надежного электрического контакта и предотвращение перегрева. | 3 | Смазка контактных поверхностей, проверка усилия затяжки болтовых соединений |
| Г | Обеспечение безопасности и предотвращение аварийных ситуаций. | 4 | Проверка и регулировка привода выключателя |

Запишите выбранную цифру под соответствующей буквой:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 3 | 1 |

Задание №17

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом работ с правильными действиями по его выполнению:

| Вид работ |  | Действия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Обеспечение безопасности, надежности и предотвращение коротких замыканий или перегрузок в электрических цепях. | 1 | Осмотр на предмет течей масла, проверка уровня масла, доливка при необходимости, проверка работы маслоуказателя. |
| Б | Обеспечение надежного электрического контакта, минимизация потерь энергии и предотвращение повреждений контактов и изоляции при коммутации токов, особенно в силовых цепях. | 2 | Замена дефектных элементов, проверка работы предохранителей. |
| В | Обеспечение корректной работы систем релейной защиты, которые отвечают за обнаружение и ликвидацию повреждений в электрической сети, минимизируя при этом объемы отключений и обеспечивая безопасность. | 3 | Измерение переходного сопротивления контактов, регулировка дугогасительных устройств. |
| Г | Техническое обслуживание и предотвращение отказов оборудования, работающего с маслом. | 4 | Проверка соответствия уставок релейной защиты |

Запишите выбранную цифру под соответствующей буквой:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 1 |

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущая аттестация | Промежуточная аттестация Экзамен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 Основная цель ремонта оборудования распределительных устройств (РУ) заключается в том, чтобы вернуть его в исправное состояние и обеспечить дальнейшую безопасную и надежную эксплуатацию. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 2 | 2 Такие значения сопротивления измеряются мегомметром. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 3 | 2 Замена бака и привода масляного выключателя относятся к капитальному ремонту. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 4 | 2 Разрядная штанга используется для безопасного снятия напряжения с высоковольтного оборудования, включая конденсаторные установки. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 7 | Опрессовка |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 10 | 2 Консистентная смазка обеспечивает необходимое долговременное смазывание, защищает от износа и предотвращает вытекание. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 11 | 43512 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 12 | 3124576 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 13 | 21534 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 14 | 2153476 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 16 | А2Б4В3Г1 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 17 | А2Б3В4Г1 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 8 из 12 заданий |  |