Приложение №2.24

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

«ПП.05.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 5.1 Производить работы по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей

Задание №18

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой основной принцип используется для контроля и предотвращения перегрева оборудования подстанций?

a)	Регулярная очистка поверхностей теплообмена от пыли и грязи.

b)	Установка датчиков температуры и систем сигнализации/автоматического отключения.

c)	Использование более мощных охлаждающих систем, чем это требуется.

d)	Периодическая замена всего оборудования, независимо от его состояния.

Ответ: b

Обоснование: Наиболее эффективным методом контроля и предотвращения перегрева является постоянный мониторинг температуры с помощью специальных датчиков.

Задание №19
Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Основным методом контроля теплового состояния силовых трансформаторов в процессе эксплуатации является:

a)	Измерение сопротивления обмоток

b)	Измерение влажности трансформаторного масла

c)	Контроль температуры нагрева масла и/или обмоток

d)	Измерение потерь холостого хода

Ответ: с

Обоснование: Температура является непосредственным показателем теплового состояния оборудования.

Задание №20

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой главный принцип, который должен быть соблюден при подготовке к установке переносных заземлений на электроустановке, находящейся под напряжением?

a)	Убедиться в надежности и работоспособности самого заземляющего устройства.

b)	Провести визуальный осмотр заземляющего устройства на предмет повреждений.

c)	Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, к которым будет присоединено заземление.

d)	Убедиться в наличии изолирующего покрытия на рукоятках инструментов.

Ответ: с.

Обоснование: Перед установкой заземлений необходимо убедиться в полном отсутствии напряжения на токоведущих частях.

ПК 5.2. Выполнять функции производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей

Задание №37

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой документ определяет периодичность проведения работ по техническому обслуживанию устройств РЗА оборудования подстанций, исходя из их назначения, типа и условий эксплуатации?

a)	Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

b)	Инструкция по техническому обслуживанию устройств РЗА

c)	Протокол поверки измерительного оборудования

Ответ: b

Обоснование: Периодичность обслуживания устройств РЗА устанавливается внутренними инструкциями предприятий с учетом отраслевых стандартов, рекомендаций производителей и опыта эксплуатации.

Задание №38

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой из перечисленных методов является основным при проведении проверки срабатывания защит с имитацией аварийного режима?

a)	Замер сопротивления изоляции

b)	Проверка наличия и напряжения оперативного тока

c)	Применение специализированных испытательных установок (тестеров РЗА)

Ответ: с

Обоснование: Специализированные тестеры РЗА используются для проверки срабатывания защит путем имитации аварийных режимов (КЗ и др.) подачей заданных параметров тока, напряжения и частоты.

Задание №39
Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

При возгорании электрооборудования, находящегося под напряжением, в первую очередь необходимо:

a)	Немедленно начать тушение любым доступным средством.

b)	Отключить электропитание, если это безопасно.

c)	Начать эвакуацию людей из помещения.

d)	Сообщить о пожаре в пожарную охрану.

Ответ: b

Обоснование: Отключение электропитания является первоочередной мерой безопасности при пожаре в электроустановках.

Задание №40

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какое основное требование охраны труда должно быть выполнено перед началом работ по ремонту электрооборудования на действующей электроустановке (подстанции), находящейся под напряжением или с возможностью его появления?

a)	Обеспечение всех работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и оформление наряда-допуска на производство работ.

b)	Проведение целевого инструктажа по охране труда непосредственно на рабочем месте и отключение оборудования с оформлением всех необходимых мер безопасности согласно ПТЭЭП и ПОТЭУ.

c)	Проверка наличия и исправности инструмента, а также установка временных ограждений вокруг рабочей зоны.

Ответ: b

Обоснование: Основной мерой безопасности при работе в электроустановках является полное обесточивание оборудования, его блокировка от ошибочного включения, проверка отсутствия напряжения и оформление разрешительной документации.

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания*

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущий контроль (тестирование) | Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | b Наиболее эффективным методом контроля и предотвращения перегрева является постоянный мониторинг температуры с помощью специальных датчиков. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 19 | с Температура является непосредственным показателем теплового состояния оборудования. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 20 | с Перед установкой заземлений необходимо убедиться в полном отсутствии напряжения на токоведущих частях. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 37 | b Периодичность обслуживания устройств РЗА устанавливается внутренними инструкциями предприятий с учетом отраслевых стандартов, рекомендаций производителей и опыта эксплуатации. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 38 | с Специализированные тестеры РЗА используются для проверки срабатывания защит путем имитации аварийных режимов подачей заданных параметров тока, напряжения и частоты. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 39 | b Отключение электропитания является первоочередной мерой безопасности при пожаре в электроустановках. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 40 | b Основной мерой безопасности при работе в электроустановках является полное обесточивание оборудования, его блокировка от ошибочного включения, проверка отсутствия напряжения и оформление разрешительной документации. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| Критерии оценивания |  | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 5 из 7 заданий |  |